Методические рекомендации для написания геологической части ВКР по направлению 130000 «Нефтегазовое дело», профиль «Бурение нефтяных и газовых скважин», для всех форм обучения

# Самара

# Самарский государственный технический университет

2015 г.

1. Геологическая часть

Геологическая часть в основном представляется в виде таблиц, которые соответствуют требованиям макета рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ.

1.1 Сведения о районе буровых работ

Могут быть только общие сведения о районе буровых работ и площадке строительства скважины или еще информация по тектонике и орогидрографии района работ. По тектонике обычно приводятся данные по тектоническому строению геологического разреза месторождения. По орогидрографии района работ описывается географическое положение, рельеф и поверхностный покров местности, речная и дорожная сеть, климат, глубина промерзания грунта, сроки отопительного периода, условия водоснабжения, транспортировки грузов и т.д.

1.2 Литолого-стратиграфическая характеристика

В подразделе приводятся стратиграфический разрез данной скважины, от кристаллического фундамента до современных образований с указанием индексов отложений по сводному сратиграфическому разрезу; элементы залегания и коэффициент кавернозности пластов; литологические характеристики пород.

1.3 Физико-механические свойства горных пород

В подразделе приводятся физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины.

1.4 Давление и температура по разрезу скважины

В подразделе приводятся сведения по градиентам пластового, горного и давления гидроразрыва пород, проявленных на глубине исследования.

1.5 Нефте-, газо-, водоносность

В разделе приводятся данные по нефтеносности, газоносности и водоносности.

В указанном разделе описываются все нефтегазоносные пласты, встречаемые в разрезе с указанием их параметров (толщина, пористость, нефтегазонасыщенность). Отдельно приводятся физико-химические свойства нефти, газа и воды, анализ их влияния на технологию бурения.

1.6 Возможные осложнения при бурении

Параметры, характеризующие возможные осложнения указываются на основе статистических данных на разбуриваемых и находящихся в разработке площадях.

1.7 Промыслово-геофизические исследования

Указывается весь комплекс геофизических исследований проводимых в скважине.

- Графический материал

Обязательным является «Геолого-технический наряд», который выполняется по стандартной форме и объединяет все необходимые геологические и технические аспекты технологии бурения данной скважины.

- Далее представлен пример оформления геологической части выпускной квалификационной работы.

1. Геологический раздел

1.1 Сведения о районе буровых работ

Общие сведения о районе буровых работ и площадке строительства скважины приведены соответственно в таблицах 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1

Общие сведения о районе буровых работ

| Наименование | Значение и величина |
| --- | --- |
| Площадь (месторождение) Год ввода в эксплуатацию Административное положение - Республика - Область - Округ - Район Температура воздуха Среднегодовая Наибольшая летняя, С Наибольшая зимняя, С Максимальная глубина промерзания грунта, м Продолжительность отопительного периода Преобладающее направление ветров Многолетнемерзлые породы, м | Петровская 2002 г. Российская Федерация Тюменская Ханты-Мансийский АО Сургутский -3.4 +34 -55 2.4 250 суток Зимой Ю-З, летом С. Отсутствуют |

Таблица 1.2

Сведения о площадке строительства скважины

| Наименование, единица измерения | Значение, величина |
| --- | --- |
| Рельеф местности | Равнинный, слабовсхолмленный |
| Состояние грунта | Переувлажненная, болотная |
| Толщина почвенного слоя, м | 0,3 |
| Толщина снежного покрова, м | 1,0 – 1,5 |
| Категория грунта | Торфяно-болотные пески, суглинки, глины, супеси |
| Растительный покров | Сосново-лиственный и кедровый лес |
| Характер подъездных дорог: - протяженность, км - высота насыпи, м - характер покрытия | 150 1.5 «грейдер» |
| Источник водоснабжения | Питьевая вода - привозная Техническая – из скважины на кусту |
| Источник электроснабжения | ДЭС |
| Средства связи | Спутниковая |
| Карьерные материалы | Песок |

При составлении геологического раздела были использованы промысловые отчетные материалы, а также руководящие, инструктивные и методические документы [например, 1-5, 8]. (указать по Вашему СПИСОКу ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)

1.2 Литолого-стратиграфическая характеристика разреза

Информация о глубинах залегания пород, стратиграфических подразделениях, индексах и литологической характеристике разреза представлена в таблице 1.3.

- Таблица 1.3

Литолого-стратиграфический разрез

| Название стратиграфического подразделения | Индекс | Глубина залегания по вертикали, м |  | Мощность по вертикали, м | Глубина залегания по стволу, м |  | Мощность по стволу, м | Описание породы | Категория породы по буримости | Коэффициент кавернозности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  | от | до |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Четвертичные отложения | Q | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | Глины, пески, алевролиты | II | 1,5 |
| Неоген+В.Полеоген | N2+Рl | 40 | 270 | 230 | 40 | 276 | 236 | Алевролиты глинистые, глины, пески | II | 1,5 |
| Люлинворская свита | P2/2llv |  |  |  |  |  |  | Глины с прослоями алевролитов | II | 1,5 |
| Талицкая свита | Р1tl |  |  |  |  |  |  | Глины с линзами алевролитов | II | 1,5 |
| Ганькинская свита | К2gn |  |  |  |  |  |  | Глины известковые | II | 1,5 |
| Березовская свита | К2bz |  |  |  |  |  |  | Глины | II | 1,5 |
| Кузнецовская свита | К2kz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покурская свита | К2pk+К1pk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алымская свита | К1alm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вартовская свита | К1vr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мегионская свита | К1mg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баженовская свита | J3bg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Георгиевская свита | J3gr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Васюганская свита | J3vs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тюменская свита | J2tm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: столбцы 6,7 и 8 заполняются в случае ноклоннонаправленной скважины.

- 1.3 Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины

В таблице 1.4 представлены важнейшие характеристики горных пород - плотность, пористость, проницаемость, глинистость, карбонатность, предел текучести, твердость, коэффициент пластичности и абразивность.

Таблица 1.4

Физико-механические свойства горных пород

| Индекс стратиграфии ческого подразде ления | интервал ,м |  | краткое название ГП | плот ность, кг/м3 | порис тость,% | Проницаемость, дарси | Гли нис тость | карбонат ность, % | Предел теку чести, МПа | Твер дость, МПа | Коэффи циент пластич ности | Абразив ность (класс) | Категория ГП по промыс ловой квалифи кации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Q - P2/2llv | 0 | 400 | пески | 1900 | 35 | 0.6 | 7 | 1..2 | 120 | - | 1.1..4.5 | 1..2 | М |
|  |  |  | глины | 1800 | 6 | 0.001 | 90 | 1..2 | 150 | - | -//- | 2 |  |
|  |  |  | алевролиты | 1800 | 10 | 0.05 | 13 | 4 | 210-1640 | 240-1820 | 1.6..4.3 | 1..4 |  |
| P3/2nm - K2gz | 400 | 870 | глины | 1800 | 5 | 0.001 | 90 | 1..2 | 150 | - | 1.1..4.5 | 2 | МС |
|  |  |  | опоки | 1500 | 4 | 0.01 | 50 | - | 250 | 410 | 6 | 2 |  |
| К2pk + К1pk | 870 | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1alm - J2tm | 1550 | 2880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.4 Нефтеводоносность по разрезу скважины

Информация по характеристике нефтеносности и водоносности представлены соответственно в таблицах 1.5 и 1.6

Таблица 1.5

Нефтеносность

| Индекс стратиграфи ческого подразделе ния | Интервал ,м |  | Тип коллек тора | Плот ность, кг/м3 | Подвиж ность, дарси на сантипуаз | Содержание серы,% /парафина,% | Дебит м3/сут. | Пласто вое давление, МПа | Газо вый фактор, м3/т | Относитель ная по воздуху плотность газа | Динамический уровень в конце эксплуатации,м | Температура жидкости в колонне на устье скв. При эксплуатации, град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| К1(Ач3-4) | 2525 | 2570 | поровый | 891 | 0.015 | 1.44/2.99 | 3..5 | 25.3 | 87 | 0.98 | - | 30..35 |
| J3(ЮВ1) | 2625 | 2635 | поровый | 850 | 0.025 | 1.3/3.13 | до 5 | 26.3 | 98 | 0.95 | - | 30..35 |
| J2(ЮВ2) | 2650 | 2670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:  В вышезалегающих пластах-коллекторах газопроявления не отмечались.

Таблица 1.6

Водоносност

| Индекс стратиграфичес кого подразделения | Интервал ,м |  | Тип коллек тора | Плот ность, кг/м3 | Дебит м3/сут. | Плас товое давление, МПа | Химический состав (воды), %экв. |  |  |  |  |  | Мине рализация, кг/м3 | Относится к источнику питьевого водоснабжения (да, нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | анионы |  |  | катионы |  |  |  |  |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  | Cl- | SO42- | HCO3- | Na+(K) | Mg2+ | Ca2+ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| Палеоген-четвертичный комплекс Q - P2/2nm | 0 | 215 | поровый | 1009 | 100 -150 | 0-2.2 | 89 | - | 11 | 84 | 6 | 10 | 0.1 - 0.2 | да |
| Юрский комплекс | 2590 | 2880 | порово-трещинный | 1006 | <10 | 25.9-28.8 | 97 | - | 3 | 91 | 3 | 6 | 25-30 | нет |

- 1.5. Давление и температура по разрезу скважины

- Сведения о пластовых давлении и температуре представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Давление и температура по разрезу

| Индекс стратиграфичес кого подразделения | Интервал, м |  | Градиент |  |  |  |  |  | Температура в конце нтервала град. С | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | Пластового давления |  | Гидроразрыва пород |  | Горного давления |  |  |  |
|  |  |  | величина МПа/м | источ ник полу чения | величина МПа/м | источ ник полу чения | величина МПа/м | источ ник полу чения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Q-P2/2 llv | 0 | 600 | Pпл =Ргидр |  | 0.02 | расчет | 0.022 | расчет | 19 | РФЗ |
| Р1tl -К2bz | 600 | 820 | 0.01 | РФЗ | 0.02 | расчет | 0.022 | расчет | 25 | РФЗ |
| К2bz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К2kz -К1 pk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: РФЗ - расчет по фактическим замерам в скважинах

- 1.6. Возможные осложнения по разрезу скважины

В таблицах 1.8- 1.12 содержится информация о зонах возможного поглощения бурового раствора, приводится характеристика осыпей, обвалов стенок скважин и др. возможных осложнениях.

Таблица 1.8

Поглощения бурового раствора

| Индекс стратиграфичес кого подразделения | интервал ,м |  | Максимальная интенсивность, м3/час | Условия возникновения, в том числе допустимая репрессия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |
| Q-K2 bz | 0 | 780 | 5 | отклонение параметров бурового раствора от проектных, нарушение скорости СПО |

Таблица 1.9

Осыпи и обвалы стенок скважины

| Индекс стратиграфичес- кого подразделения | интервал ,м |  | Интенсивность осыпей и обвалов | проработка в интервале из-за этого осложнения |  | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  | мощь ность, м | Скорость, м/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Q-K2 bz | 0 | 780 | интенсивные | 780 | 100-200 | Нарушение технологии бурения, превышение скорости СПО, организационные простои (ремонтные работы, ожидание инструмента или материалов), несоблюдение параметров ПЖ (плотности, водоотдачи, вязкости) несвоевременная реакция на признаки осложнений. |
| K2bz -К2pk | 780 | 1550 | слабые | 770 | 100-200 |  |
| К1alm |  |  |  |  |  |  |
| К1vs -К1mg |  |  |  |  |  |  |
| J3bd |  |  |  |  |  |  |
| J3vs -J2tm |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.10

Нефтеводопроявления

| Индекс стратигра фического подразделения | интервал ,м |  | Вид проявляемого флюида | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |
| K2-К1 | 870 | 1550 | вода | Снижение гидростатичес-кого давления в скважине из-за: недолива жидкости; подъема инструмента с "сальником"; снижение плотности ПЖ ниже допустимой величины |
| K1-(Ач3-4) | 2525 | 2570 | нефть |  |
| J3(ЮВ1) |  |  |  |  |
| J2(ЮВ2) |  |  |  |  |

Примечание: Газопроявления в разрезе не отмечались.

Таблица 1.11

Прихватоопасные зоны

| Индекс стратигра фического подразделения | интервал ,м |  | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |
| Q-K2 bz | 0 | 780 | Отклонение параметров ПЖ от проектных, плохая очистка бурового раствора от шлама, оставление бурильного инструмента в открытом стволе без движения при остановках бурения и СПО |
| K2pk -К2alm | 870 | 1590 |  |
| J3 bg - J2tm |  |  |  |

Таблица 1.12

Прочие возможные осложнения

| интервал ,м |  | Вид (название осложнения) | Характеристика (параметры) осложнения и условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  |
| 870 | 1550 | Водопроявление, разжижение глинистого раствора | нарушение режима промывки скважины, разбавление агрессивными пластовыми водами |
| 2525 | 2570 | сужение ствола скважины | разбухание глин ввиду некачественного бурового раствора |

# 1.7. Промыслово-геофизические исследования по интервалам бурения

- В таблице 1.13 приводятся сведения о наименованиях работ, масштабе записи, а также глубинах и интервалах в которых производились замеры.

- Таблица 1.13

- Промыслово-геофизические исследования

| - Наименования работ | - Масштаб записи | - Замеры производятся |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - на глубине, м | - в интервале |  |
|  |  |  | - от | - до |
| - Каротаж, каверномер | - 1:500 |  | - 240 - 1350 - 1900 - 2650 | - 1400 - 1950 - 2700 - 2750 |
| - Сводный каротаж, каверномер, ДС, ПС, КС | - 1:500 |  | - 240 | - 2750 |
| - БКЗ, МЗ, ИК, БК, КМБК, АК, резист. | - 1:200 |  | - 1300 - 1800 - 2700 | - 1500 - 1950 - 2750 |
| - РК | - 1:500 |  | - 0 | - 2750 |
| - РК | - 1:200 |  | - 1300 - 1800 - 2700 | - 1500 - 1950 - 2750 |
| - АКЦ, эл. термометр | - 1:500 |  | - 0 - 0 | - 240 - 2750 |
| - СГДТ-2 | - 1:500 |  | - 0 | - 2750 |
| - Инклинометр (через 10м точка) |  | - 240; 350; 500; 600; 800; 1000; 1300; 1500; 1950; 2750; |  |  |
| - Локатор муфт | - 1:500 |  | - 1300 - 1800 - 2700 | - 1500 - 1950 - 2750 |

| - Примечание: | - Дефектоскопия бурильного инструмента производится перед началом бурения скважины на трубной базе и по мере необходимости по графику. |
| --- | --- |

- примерный СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53710-2009 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Правила проектирования разработки».

- Методические указания по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений (РД 153-39.0-047-00). – М: ОАО «ВНИИОЭНГ».

- РД 08-435-02. Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации нефтяных скважин на кусте.

- Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах. М., 1999.

- РД 153-39.0-072-01. Техническая инструкция по проведению геофизических исследований на кабеле в нефтяных и газовых скважинах. М., 2001.

- РД 153-39.0-069-01. Техническая инструкция по проведению геолого-технологических исследований нефтяных и газовых скважин. М., 2001.

- РД 153-39.0-109-01 Комплексирование и этапность выполнения геофизических, гидродинамических и геохимических исследований нефтяных и нефтегазовых месторождений. М., 2002.

- РД 08-492-02. Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов.

- Проект пробной эксплуатации залежи пласта …

- Технологическая схема разработки к.-л. месторождения ХХХ области.