Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Самарский государственный технический университет

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА БУРЕНИЕ СКВАЖИН

САМАРА 2009

Печатается по решению редакционно-издательского совета СамГТУ

УДК

Экономическое обоснование технологических курсовых и дипломных проектов: Метод. указ. к курс. и дипломн. проектам / Сост. А.И. Ладошкин, Б.А. Колотилин, О.В Томазова. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2009.-          с.

Рассматриваются вопросы по экономическому обоснованию технологических курсовых и дипломных проектов с учетом специфики отдельных специальных отраслей.

Методические указания рассчитаны на студентов V, VI курсов дневной и заочной формы обучения специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин».

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Общие методические вопросы по расчету курсовых и дипломных проектов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. | Исходные данные к технологическим проектам |  |  |
|  | 1.2. | Экономические и организационные вопросы технологической части проектов |  |  |
| 2 | Описание предприятия |  |  |  |
|  | 2.1. | Организационно-правовая форма предприятия |  |  |
|  | 2.2. | История становления предприятия |  |  |
| 3 | Состав, классификация и структура затрат на производство |  |  |  |
|  | 3.1. | Состав и классификация затрат |  |  |
|  | 3.1.1. | Материальные затраты |  |  |
|  | 3.1.1.1. Расчет энергетических затрат |  |  |  |
|  | 3.1.2. | Затраты на оплату труда |  |  |
|  | 3.1.3. | Отчисления на социальные нужды |  |  |
|  | 3.1.4 | Амортизационные отчисления |  |  |
|  | 3.1.4.1. | Расчет капитальных затрат по основным фондам |  |  |
|  | 3.1.4.2 | Расчет стоимости оборудования |  |  |
|  | 3.1.5 | Прочие расходы |  |  |
| 4 |  | Планирование себестоимости продукции (работ, услуг), прибыли и рентабельности |  |  |
|  | 4.1. | Себестоимость строительства скважины |  |  |
| 5 | Определение показателей экономической эффективности инвестиций в разработку и реализацию проекта |  |  |  |
|  | 5.1. | Расчет дополнительного чистого притока денежных средств от операционной деятельности |  |  |
|  | 5.2. | Расчет оценочных показателей экономической эффективности инвестиций |  |  |
|  | 5.3. | Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта |  |  |
|  | 5.4. | Организационно—экономические выводы (рекомендации) |  |  |
| 6 | Оформление и содержание курсовой работы |  |  |  |
|  | Список используемой литературы |  |  |  |

На современном этапе перед высшей профессиональной школой РФ стоит актуальный, а сейчас особенно острый вопрос качественной подготовки востребованных специалистов.

Нефтегазовое производство – одна из основных частей топливно – энергетического комплекса РФ. Для обеспечения добычи нефти и газа, производства нефтепродуктов и доставки их потребителям требуется участие большого количества организаций и предприятий, осуществляющих различные технологические процессы, тесно связанные между собой.

Особо важным видом деятельности в нефтяной и газовой промышленности является сооружение скважин. Им завершается комплекс геолого-поисковых и разведочных работ. Устанавливается наличие (или отсутствие) нефтегазоносности, определяются необходимые параметры залежей для подсчета запасов нефти и газа и проектирование систем разработки.

Будущий руководитель производства должен уметь оценивать производственную ситуацию, находить необходимые резервы, самостоятельно принимать экономические и организационные управленческие решения, уметь анализировать их последствия, развивать способности поиска нестандартных решений на базе известного теоретического материала. Курсовое и дипломное проектирование является завершающим этапом подготовки студентов, а экономическое обоснование технических и технологических решений – неотъемлемой частью каждого дипломного проекта.

1. Общие методические вопросы по расчету курсовых и дипломных проектов

Тематика технико-экономических расчетов при курсовом и дипломном проектировании многообразна и зависит от характера основного задания на проектирование. В соответствии с проблемами, стоящими перед отраслью, предусматривается следующая тематика курсовых и дипломных проектов технологического направления:

- Проект отдельной установки сложного технологического процесса. Сравнение с действующим производством осуществляется по отдельным элементам затрат – на сырье, материалы, на энергию, по зарплате, амортизации.

- Проект участка с выпуском нескольких видов продукции, образующий какой-то комплекс, который принимают за основную единицу выпускаемой продукции. Если же все виды продукции выпускаются самостоятельно, то рассчитывается себестоимость изготовления каждого вида. При этом прямые затраты (на сырье, материалы, энергетику, заработную плату) рассчитываются по каждому виду продукции, а остальные расходы (амортизация, цеховые общезаводские, внепроизводственные, спецрасходы) – для всего участка, а на отдельные виды продукции распределяются косвенным методом (пропорционально заработной плате производственных рабочих).

- Проект, предусматривающий техническое перевооружение и реконструкцию действующих производств. При этом производится расчет всех технических показателей по проведению реконструкции (стоимость материалов, нового оборудования, монтажные работы и заработная плата рабочих на проведение реконструируемых мероприятий), а также расчет эффективности капитальных вложений в реконструкцию действующего производства с определением срока окупаемости затрат.

- Проектирование производства на базе существующих технологических процессов с внедрением последних достижений науки и техники, передовой технологии.

1.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ

Необходимые материалы для расчета экономической части курсового и дипломного проекта студенты собирают на базовых предприятиях во время преддипломной практики, используя отраслевые материалы и другие нормативно-справочные документы.

1.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТОВ

Технологическая часть проектов должна содержать следующие экономически обоснованные вопросы:

- выбор и основание исходного сырья, материалов, используемых при производстве продукции (работ, услуг);

- выбор и обоснование района и точки строительства:

- оценка и расчет норм расхода сырья, материалов, полуфабрикатов, энергии всех видов по техпроцессу на изделие или учетную единицу;

- составление и анализ сводных таблиц сравнительных показателей проектируемого технологического процесса по результатам расчетов и по данным базового предприятия;

- определение показателей экономической эффективности инвестиций в разработку и реализацию проекта.

2.ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Организационно-правовые формы предприятий

Знание основных принципов, законодательно регулирующих условия организации, порядок деятельности и ответственность предприятий, необходимо при выборе ОПФ создаваемого или реорганизуемого субъекта хозяйствования.

Обоснуйте выбор организационно- правовой формы, раскройте ее особенности и отличительные черты.

Наиболее значимые признаки, по которым различаются ОПФ:

- количество участников;

- собственник имущества;

- пределы имущественной ответственности;

- форма управления;

- способ распределения прибыли и убытков.

Хозяйственные товарищества и общества — наиболее распространенные формы коллективного предпринимательства.

Различают полные товарищества и товарищества на вере (коммандитные).

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли, определенные учредительными документами. Его участники не отвечают по обязательствам предприятия и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) является разновидностью ООО.

Акционерным обществом (АО) признается общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Основной учредительный документ - Устав. Устав кроме общих для всех ОПФ сведений должен содержать номинал и категории акций, типы привилегированных акций, права владельцев акций каждой категории.

Открытое акционерное общество (ОАО) - участники могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Такое общество проводит открытую подписку и свободную продажу акций, число его акционеров неограниченно. Оно обязано публиковать годовую финансовую отчетность в средствах массовой информации.

Закрытое акционерное общество (ЗАО) - акции распространяются только среди его учредителей или иного, заранее определенного круга лиц. Число акционеров - не более 50. Не проводит открытой подписки и продажи акций. Не обязано публиковать годовую финансовую отчетность в средствах массовой информации.

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольная организация граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанная на их личном трудовом или ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.

Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, делится на паи. Уставом кооператива может быть предусмотрено, что определенную часть его имущества составляют неделимые фонды, используемые в целях, определяемых Уставом.

Унитарным предприятием признается государственная или муниципальная коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество (реализуется либо право хозяйственного ведения, либо право оперативного управления для казенных предприятий). Имущество унитарного предприятия находится, соответственно, в государственной или муниципальной собственности.

Существуют различные формы хозяйственного объединения предприятий, предполагающие ведение предпринимательской деятельности: консорциум, синдикат, трест, картель, концерн, холдинг, финансово-промышленная группа.

Консорциум - временное объединение предприятий, банков, научных и проектно-конструкторских организаций, государственных органов для совместного проведения крупных мероприятий в сфере производства, финансов, капитального строительства, науки, охраны окружающей среды. Он может объединять предприятия любой формы собственности, которые сохраняют свою самостоятельность.

Синдикат - объединение предприятий, выпускающих однородную продукцию, созданное в целях ее коллективного сбыта, как правило, через единую торговую сеть. Синдикат предполагает для каждого из участников единые продажные цены, единообразные условия отпуска товара, фиксированные районы сбыта и объемы поставок товаров.

Картель - монополистическое соглашение группы самостоятельных юридических лиц, действующих, как правило, в рамках одной отрасли, о разделе источников сырья, рынков сбыта, объемах реализации (квотах), установлении монопольных цен, условиях продажи, найма рабочей силы, использовании патентов и лицензий с целью извлечения дополнительной прибыли.

Трест - объединение предприятий, в котором его участники теряют производственно-хозяйственную самостоятельность и руководствуются в своей деятельности решениями управляющего центра.

Концерн - объединение предприятий, номинально сохраняющих самостоятельность. Часто концерн формируется вокруг сильного головного предприятия - материнской компании. В концерне высока степень централизации управления, особенно в области финансов.

Холдинг - держательская компания, владеющая контрольными пакетами акций других фирм с целью управления и контроля. Существует два типа холдингов: чистые, выполняющие только указанные функции, и смешанные, занимающиеся к тому же предпринимательской деятельностью.

Финансово-промышленная группа (ФПГ) - совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества, полностью или частично объединивших свои активы на основе договора в целю; технологической и экономической интеграции. Среди участников ФПГ обязательно наличие как организаций, действующих в сфере производства товаров и услуг, так и финансово-кредитных организаций (банков, инвестиционных, страховых, лизинговых компаний).

2.2. История становления предприятия

Опишите историю становления выбранного предприятия. Изучите экономическую информацию о Вашем предприятии, выберите вид его деятельности, опишите выпускаемую продукцию (оказываемые услуги).

Опишите внутреннюю среду предприятия, основные используемые факторы производства.

Опишите внешнюю среду предприятия (макро- и микросреду).

Опишите стратегию развития предприятия.

Дайте характеристику основных конкурентов Вашего предприятия.

Укажите концепцию развития предприятия.

3. СОСТАВ, КЛАССИФИКАЦИЯ И СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

3.1. Состав и классификация затрат

Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам:

- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизационные отчисления;

- прочие расходы.

Для правильного учета, планирования и анализа все перечисленные выше затраты классифицируются по следующим признакам:

- по экономической роли в процессе производства – на основные и накладные;

- по способу включения в себестоимость отдельных видов продукции – на прямые и косвенные;

- по характеру связи с объемом производства – на переменные и постоянные;

- по степени однородности – на элементные и комплексные;

- по месту формирования – на затраты производственного участка, отдела, цеха и предприятия.

Структура себестоимости характеризуется соотношением отдельных элементов затрат или статей расходов в общих затратах. Обычно структуру себестоимости продукции рассматривают в двух разрезах:

- по элементам затрат

- по статьям расходов или калькуляционным статьям расходов.

Группировка затрат по элементам показывает, что и сколько израсходовано: сколько израсходовано материалов основных и вспомогательных, сырья, топлива и т.д. По элементам затрат составляют смету на производство.

Группировка затрат по калькуляционным статьям расходов объединяет затраты по признаку места их возникновения и назначения. Ее применяют при составлении калькуляции себестоимости. Калькуляция (постатейный расчет себестоимости) должна в сжатой и наглядной форме показать расход материальных, трудовых ресурсов и денежных средств на весь объем продукции (или выполненных работ) или на единицу каждого вида продукции. При такой группировки затрат, образующих себестоимость продукции, наряду с расходами, выступающими в виде первичных элементов затрат (сырье, материалы, топливо, заработная плата рабочих и др.), ряд затрат объединяют в комплексные статьи расходов. Эти статьи расходов соединяют различные первичные затраты (материалы, амортизация и т.п.), связанные с определенными производственными процессами или с обслуживанием и управлением производства. Это позволяет находить себестоимость отдельных работ, облегчает контроль за изменением затрат на определенных участках производства.

3.1.1. Материальные затраты

В элементе «материальные затраты» отражается стоимость: приобретаемых со стороны сырья и материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, приобретаемых со стороны топлива и энергии всех видов, расходуемые на технологические и другие производственные и хозяйственные нужды, без учета налога на добавленную стоимость.

Затраты, связанные с доставкой (включая погрузочно-разгрузочные работы) материальных ресурсов транспортом и персоналом предприятия, подлежат включению в соответствующие элементы затрат на производство (затрат на оплату труда, амортизацию основных фондов, материальные затраты и другие).

Из затрат «материальные ресурсы», включаемых в себестоимость продукции, исключается стоимость возвратных отходов.

Стоимость сырья и материалов определяется на основании технически обоснованных норм расхода каждого вида материалов и прейскурантных цен. Размер возвратных отходов зависит от степени прогрессивности применяемых технологических процессов и типа производства и составляет в среднем 3-5% рассчитанной стоимости сырья и материалов. Результаты сводятся в табл.1.

Таблица 1 – Расчет стоимости материалов

| № п/п | Наименование материала, марка | Единица измерения | Цена за един., руб. | Норма расхода | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

«Транспортно-заготовительные расходы» включают затраты на транспортировку, доставку и разгрузку, наценки снабженческо-сбытовых организаций и др. Они определяются в размере 25 % от общей стоимости материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов.

«Топливо, энергия и вода на технологические цели» включает затраты на соответствующие ресурсы, расходуемые непосредственно в процессе производства продукции (услуг).

3.1.1.1. Расчет энергетических затрат

Расчет затрат на электроэнергию

В затраты по статье «электроэнергия» входят: стоимость потребляемой электроэнергии, оплата подключенных мощностей.

Стоимость потребленной электроэнергии на сутки бурения (крепления):

Сэ=h×Nэtб(к)

где

h – глубина скважины, м;

Nэ – норма расхода электроэнергии на 1 м проходки, принимаемая по ЭСН (сборник элементных сметных норм) в зависимости от глубины и скорости бурения, кВт*ч;

tб(к) – время бурения (или крепления), сут.

Плату за подключенную мощность рассчитывают:

Зм=w×tб(к)×См

где

w – величина установленной мощности трансформаторов и высоковольтных двигателей в кВт*А;

tб(к) – время бурения (или крепления), сут.

См – стоимость 1 кВ*А/сут.

Затраты электроэнергии на освещение

Затраты электроэнергии на освещение определяется по формуле:

Зосв=Еосв*Ц

где

Зосв – затраты электроэнергии на освещение, руб;

Еосв – расход электроэнергии на освещение, кВт-ч;

Ц – цена 1 кВт-ч электроэнергии, руб.

Расход электроэнергии на освещение рассчитывается по формуле:

Еосв=1,05∗У∗Т∗S1000∗Вгод

где

1,05 – коэффициент дежурного освещения;

У – норма расхода на 1 м2 площади (16-18 Вт-ч/м2);

Т – продолжительность осветительного периода в год (около 2500 ч); в зависимости от географической широты в диапазоне и количества рабочих смен;

S – общая площадь пола цеха, мастерской, м2;

Вгод – годовая производительность цеха, мастерской.

.Затраты пара на подогрев воды для санитарно-гигиенических целей (Згиг) определяют:

Згиг=Дгиг*Ц

где

Дгиг – расход пара на подогрев воды, МДж,

Дгиг=с*m(t2-t1),

Здесь m – масса подогретой воды,

с – теплоемкость воды, (t2=80С, t1=20С)

Ц – цена 1 МДж тепла, руб.

Затраты воды на технологические цели определяют по формуле:

Зв=Нсум*Ц

где

Нсум – суммарная удельная норма расхода на технологические цели на единицу выпускаемой продукции, м3;

Ц – цена м3 воды, руб.

Расход воды на санитарно-гигиенические нужды рассчитывают по формуле:

Х=35×Ряв×М1000×Вгод

где

35 – расход воды в сутки на одного работающего ,л;

Ряв – явочный состав рабочих всех категорий;

М – число дней работы производства в году;

Вгод – годовая производительность цеха, участка.

Расход воды на хозяйственные цели (мытье полов) определяют по формуле:

Х=5*Б/Всут

где

5 – норма расхода воды в сутки на 1 м2 пола;

Б – площадь пола;

Всут – суточная производительность.

Энергетические затраты на калькуляционную единицу сводятся в табл.2

Таблица 2 – Расчетные данные энергетических затрат

| Наименование | Параметры | Един. измерения | Расход | Стоимость ед. измер. руб. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На технологические цели |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | КВт |  |  |  |
| Пар |  | Дж |  |  |  |
| Вода |  | м3 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| На освещение |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Вода на сантехнику и гигиену |  |  |  |  |  |
| Вода |  | м3 |  |  |  |
| Пар |  | Дж |  |  |  |
| продол.табл.2 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Вода на хозяйственные цели |  |  |  |  |  |
| Вода |  | м3 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

3.1.2. Затраты на оплату труда

В элементе «затраты на оплату труда» отражаются затраты на оплату труда основного производственного персонала предприятия, включая премии рабочим и служащим за производственные результаты, стимулирующие и компенсирующие выплаты в пределах норм, предусмотренных законодательством. В данные затраты не включаются выплаты работникам, производимые за счет прибыли предприятия и специальных поступлений.

Основная заработная плата рассчитывается на основании данных о трудоемкости работ, часовых тарифных ставок и коэффициента доплат по формуле:

Сзпосн=li×ti×K

где

li – часовая тарифная ставка по i-тому виду работ;

ti – трудоемкость i-го вида работ в нормо-часах;

К=1,15-1,20 – коэффициент доплат.

Исходные данные и результаты расчета сводят в табл.3

Таблица 3- Расчет основной зарплаты основных производственных рабочих

| Наименование видов работ и операций | разряд | Часовая тарифная ставка | Трудоемкость работ, нормо-ч. | Коэф. доплат | Основная зарплата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для формирования фонда заработной платы необходимо включить «дополнительную заработную плату производственных рабочих», включающих выплаты, предусмотренные законодательством о труде: оплату отпусков, компенсацию за неиспользованный отпуск и пр.

Размер дополнительной заработной платы ориентировочно можно принять в пределах 8-12 % от основной зарплаты.

3.1.3. Отчисления на социальные нужды

В элементе «отчисления на социальные нужды» определяются суммой единого социального налога по установленным законодательством нормам:

- органам пенсионного фонда – 20,0 %

- органам социального страхования – 3,8 %

- органам медицинского страхования -2,2 %

Отчисления в эти фонды производятся в процентах от расходов на оплату труда.

3.1.4. Амортизационные отчисления

В элементе «амортизация основных фондов» отражается сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов, исчисленная исходя из балансовой стоимости и утвержденных в установленном порядке норм.

3.1.4.1. Расчет капитальных затрат по основным фондам

Расчет капитальных затрат по основным фондам производят по производственным зданиям, сооружениям, оборудованию, специальному инструменту и оснастке.

Таблица 5 – Стоимость зданий и сооружений

| Наименование зданий и сооружений | Объем здания, сооружения, м3 | Стоимость строительной единицы, руб. | Общая стоимость зданий, сооружений, руб. | Стоимость работ по сантехнике, освещению, руб. | Полная стоимость зданий, сооружений, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная |  |  |  |  |  |
| Склад |  |  |  |  |  |
| Итого по зданиям |  |  |  |  |  |
| Технологическая установка |  |  |  |  |  |
| Скважина (нефтяная, газовая) |  |  |  |  |  |
| Сети (телефонные, телеграфные) |  |  |  |  |  |
| Итого по сооружениям |  |  |  |  |  |
| Всего по зданиям и сооружениям |  |  |  |  |  |

Для определения величины стоимости зданий и сооружений, приходящихся на калькуляционную единицу, найденные суммы полной стоимости зданий и сооружений умножают на калькуляционную единицу и делят на расчетную годовую производительность участка. Эти величины используют для расчета следующих затрат:

- Амортизационные отчисления по зданиям, которые в среднем составляют 5-7 % от стоимости;

- Амортизационные отчисления по сооружениям 5-6% от их стоимости;

- Затраты по текущему ремонту зданий – 4-6%;

- Затраты по содержанию зданий – 4-6%;

- Затраты по текущему ремонту сооружений – 4-5% от их стоимости;

- Затраты по содержанию сооружений – 4% от их стоимости.

3.1.4.2. Расчет стоимости оборудования

Расчет затрат по оборудованию для проектируемого производства участка производят: а) по данным базового предприятия на основе существующего технологического процесса; б) по каталогам и ценникам; в) по данным проектных организаций.

Данные о стоимости оборудования приводят в таблице 6.

Таблица 6 – Стоимость технологического и электросилового оборудования

| Наименование оборудования | Тип или ГОСТ | Цена единицы., руб. | Количество единиц оборудования | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочие машины и оборудование |  |  |  |  |
| Буровые установки |  |  |  |  |
| Станки-качалки |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| Силовые машины и оборудование |  |  |  |  |
| Передвижные электростанции |  |  |  |  |
| Паровые котлы |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| Всего по оборудованию |  |  |  |  |

К суммарной стоимости оборудования добавляют следующие расходы:

1. Траспортно-заготовительные и накладные расходы – 5 % от суммы затрат на приобретение оборудования;

2. Монтаж технологического оборудования – 10-25% от суммы затрат на его приобретение.

3. Окраска, изоляция, антикоррозионные покрытия - 3-10% от суммы затрат на приобретение технологического оборудования.

4. Контрольно-измерительные приборы (включая монтаж) – 10% от суммы затрат технологического оборудования.

Для нахождения стоимости оборудования, приходящегося на калькуляционную единицу, найденную сумму стоимости оборудования умножают на калькуляционную единицу и делят на расчетную годовую производительность участка.

Затем эту величину используют для расчета следующих отчислений:

а) амортизационные отчисления – 12-15% от стоимости технологического оборудования и 10-12% от стоимости электросилового оборудования;

б) затраты на текущий ремонт оборудования – 5-10% от стоимости технологического и электросилового оборудования;

в) затраты на содержание оборудования -5-10% от стоимости технологического и электросилового оборудования.

В заключении данные расчетов по основным капитальным вложениям сводят в табл.7.

Таблица 7 – Основные капитальные вложения

| Наименование основных фондов | Стоимость, тыс.руб. | Удельные кап.вложения или стоимость на кальк. ед., руб. | Амортизационные отчисления на кальк. ед., руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания |  |  |  |
| Сооружения |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |
| Итого капитальных вложений |  |  |  |

3.1.5. Прочие расходы

К элементу «прочие расходы» в составе себестоимости относятся:

- налоги, сборы, отчисления в социальные внебюджетные фонды в порядке, установленном законодательством (земельный налог, экономические платежи, плата за недра и др.);

- расходы по маркетингу;

- командировочные расходы;

- расходы по подготовке и переподготовке кадров и др.;

- затраты, связанные с управлением производством (содержание аппарата управления предприятия и его структурных подразделений);

- уплата процентов за банковский кредит;

- затраты на гарантийный ремонт и обслуживание.

3.1.5.1. Расчет накладных расходов

Сметы накладных расходов составляют по каждому цеху (участку) основного производства. Расчет накладных расходов оформляют в виде табл.8.

Таблица 8 – Смета накладных расходов

| Статьи затрат | Сумма на калькуляционную единицу, руб. |
| --- | --- |
| 1.Содержание аппарата управления (заработная плата с отчислениями) |  |
| 2.Содержание прочего персонала |  |
| 3.Амортизация зданий, сооружений, оборудования |  |
| 4.Содержание зданий, сооружений: 1)расход эл.энергии на освещение 2)расход воды на хоз.нужды |  |
| 5.Текущий ремонт зданий, сооружений |  |
| 6.Расходы по охране труда: 1)на спец.одежду 2)на питание 3)вода на санитарно-гигиенические нужды |  |
| 7.Прочие расходы (по данным предприятия) |  |
| Итого |  |

4. ПЛАНИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ), ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

4.1. Себестоимость строительства скважины

На основании всех ранее приведенных расчетов составляется калькуляция себестоимости строительства скважины.

Себестоимость строительства скважин определяет сумму всех затрат по буровому предприятию, которые должны быть произведены для выполнения установленного объема работ по строительству скважин, а также затраты по каждому цеху и хозяйству, входящему в состав бурового предприятия.

Далее сравнивают фактические затраты с плановыми по отдельным этапам цикла строительства скважин (табл.9).

Таблица 9 – затраты, тыс.руб.

| Показатели | Плановая себестоимость | Фактические затраты | Отклонение (+/-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы Строительно-монтажные работы Бурение Испытание Промыслово-геофизические работы Накладные расходы Потери от брака |  |  |  |
| Всего |  |  |  |

В таблице 10 представлены фактические затраты цикла строительства скважин в разрезе экономических элементов затрат раздельно по эксплуатационному и разведочному бурению.

Анализ затрат по экономическим элементам дает возможность определить, по каким конкретно элементам затрат, каким видам материалов получена экономия или перерасход, повлиявшие на общий уровень затрат на бурение.

Таблица 10 – Затраты на бурение (тыс.руб.)

| Статья затрат | По плану на фактически выполненный объем работ | Фактически | Отклонение (+/-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |
| зависят от 1 м проходки |  |  |  |
| 1)материалы |  |  |  |
| из них: а) трубы обсадные б) цемент в) вода техническая г) химические реагенты д) прочие |  |  |  |
| 2)транспортно-заготовительные расходы |  |  |  |
| 3)топливо, энергия и вода |  |  |  |
| зависят от времени |  |  |  |
| 4)основная заработная плата производственных рабочих |  |  |  |
| 5)дополнительная |  |  |  |
| 6)отчисления на социальные нужды (26,2 %) |  |  |  |
| 7)эксплуатация бурового оборудования |  |  |  |
| из них: а) амортизация б) прокат долот в) износ бурильных труб г) прокат турбобуров д) прокат бурильных труб е) прокат бурового оборудования |  |  |  |
| 8) прочие услуги (5 % от прямых затрат) |  |  |  |
| 9) накладные расходы (15 % ) |  |  |  |
| Полная себестоимость на бурение |  |  |  |

На рисунке 1 показан состав цикла строительства скважины и составляющие времени, принимаемые при определении различных скоростей бурения.

| Полный цикл строительства скважин Тц | Подготовительные работы по строительству буровой Тп.с. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство вышки и привышечных сооружений Тс |  |  |
|  | Монтаж механического и энергетического оборудования Тм |  |  |
|  | Подготовительные работы к бурению Тп |  |  |
|  | Бурение скважин Тб | Механическое бурение tм |  |
|  |  | I.Производительное время | Спуско-подъемные операции tс.п. |
|  |  |  | Вспомогательные работы |
|  |  |  | Крепление скважин |
|  |  | II.Ремонтные работы |  |
|  |  | III.Ликвидация осложнений |  |
|  |  | IV.Непроизводительное время | Ликвидация аварий |
|  |  |  | Организационные простои |
|  | Испытание скважин Ти |  |  |
|  | Демонтаж вышки и оборудования Тд |  |  |

Рис. 1 – Цикл строительства скважины

Особенностью формирования затрат на бурение скважин является их связь с продолжительностью бурения, зависимость от достигнутой скорости бурения.

Скорость бурения прежде всего влияет на затраты, связанные с прокатом бурового оборудования и инструмента, амортизацией бурового оборудования и прокатом бурильных труб и турбобуров.

При планировании буровых работ важную роль играют показатели скорости бурения (механической, рейсовой, технической, коммерческой, цикловой), проходки на долото, станко-месяцы и др.

В себестоимости скважин значительный удельный вес занимают накладные расходы (общецеховые, общезаводские расходы по реализации продукции, потери), которые при анализе выделяют особо. Их анализируют в разрезе отдельных статей и выявляют отклонения фактических затрат от плановых и причины вызвавшие эти отклонения.

Заключительный этап анализа себестоимости строительства скважины – разработка организационно-технических мероприятий по реализации выявленных резервов снижения себестоимости.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА

Характеристика оценочных показателей экономической эффективности инвестиционного проекта

К оценочным показателям экономической эффективности инвестиций относят чистый дисконтированный доход, внутреннюю норму доходности, индекс доходности и срок окупаемости инвестиций (капитальных вложений).

Чистый дисконтированный доход (Дч) – это разница между суммой приведенных (дисконтированных) эффектов и суммой приведенных инвестиций. Дч определяется по формуле

Дч=t=1ТрЭдисt−t=1TpKдисt=t=1TpЭt1+rt−t=1TpKt1+rt,

где Тр – продолжительность расчетного периода, год; t – номер года расчетного периода; r – принятая норма дисконта; Эдисt – дисконтированная величина эффекта в t-том году расчетного периода Тр, руб.; Кдисt – дисконтированная величина инвестиций в t-том году расчетного периода Тр, руб.; Эt – величина эффекта в t-том году расчетного периода Тр, руб.; Кt- величина инвестиций в t-том году расчетного периода Тр, руб.

Внутренняя норма доходности (Евн) представляет собой ту норму дисконта, при которой сумма приведенных эффектов равна сумме приведенных инвестиций. Евн устанавливается из уравнения

t=1TpЭt1+Евнt−t=1TpKt1+Eвнt=0.

Индекс доходности (Ед) представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к сумме приведенных инвестиций. Величина Ед рассчитывается по формуле

EД=t=1ТрЭдисtt=1TpKдисt.

Срок окупаемости (Ток) характеризует период времени, за который сумма приведенных эффектов обеспечит возмещение суммы приведенных инвестиций. Ток устанавливается из уравнения

t=1TокЭдисt−t=1ToкKдисt=0.

Исходные данные для проведения экономического обоснования организационно-технического мероприятия (инвестиционного проекта)

Перечень исходных данных по годам расчетного периода Тр приводится в табл. 11.

Таблица 11 - Исходные данные для проведения экономических расчетов

| № п/п | Наименование | Обозна-чение | Единица измерения | Исходные значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиции на проведение организационно-технического мероприятия на буровом предприятии (УБР) по годам расчетного периода Тр (по инвестиционному плану осуществляются в 1-м базисном году Тр): а) затраты на выполнение проектно-изыскательских работ; б) балансовая стоимость оборудования (нового типа), используемого в инвестиционном проекте | Кt Кпирt Kбt | тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. |  |
| 2 | Срок службы нового типа оборудования (по инвестиционному плану начинается со 2-го года расчетного периода Тр) | Тсл | год |  |
| 3 | Число буровых установок, используемых новый тип оборудования | У | - |  |
| 4 | Коммерческая скорость бурения до проведения организационно-технического мероприятия | Vк1 | м/ст-мес |  |
| 5 | Коэффициент увеличения коммерческой скорости бурения в результате реализации проекта | kув | - |  |
| 6 | Сметная стоимость 1 м проходки до проведения организационно-технического мероприятия | См1 | руб. |  |
| 7 | Доля затрат в сметной стоимости 1 м проходки, зависящих от времени | αт | - |  |
| 8 | Налог на прибыль | Нп | % |  |
| 9 | Принятая норма дисконта (коэффициент банковского процента по вкладам) | r | - |  |

Определение показателей экономической эффективности инвестиций в разработку и реализацию проекта.

5.1.Расчет дополнительного чистого притока денежных средств от операционной деятельности в результате реализации инвестиционного проекта

1. Продолжительность расчетного периода (Тр), год

Тр=1+Тсл,

где 1 – первый (базисный) год (по проекту – год осуществления инвестиций); Тсл – срок службы нового типа оборудования, год.

2. Коммерческая скорость бурения при использовании нового типа оборудования (Vк2), м/ст-мес

Vк2=Vк1*kув,

где Vк1 – коммерческая скорость бурения до проведения организационно-технического мероприятия, м/ст-мес; kув – коэффициент увеличения коммерческой скорости бурения в результате реализации проекта.

3. Годовая проходка по буровым установкам, использующим новый тип оборудования (Нгод2), тыс.м

Нгод2=У*Vк2*12/1000,

где У – число буровых установок, использующих новый тип оборудования; 12 – число месяцев в году.

4. Сметная стоимость 1м проходки по затратам, зависящим от времени, до проведения организационно-технического мероприятия (См(т)1), руб.

См(т)1=См1*αт,

где См1 – сметная стоимость 1м проходки до проведения организационно-технического мероприятия, руб.; αт – доля затрат в сметной стоимости 1м проходки, зависящих от времени.

5. Сметная стоимость 1м проходки по затратам, зависящим от объема бурения (метров проходки), до проведения организационно-технического мероприятия (См(н)1), руб.

См(н)1=См1-См(т)1.

6. Сметная стоимость 1м проходки в результате реализации проекта (См2), руб.

См2=См(н)1+См(т)1*Vк1Vк2.

7. Прирост прибыли по годам эксплуатации нового типа оборудования (ΔПгодt), тыс.руб.

ΔПгодt=(См1-См2)*Нгод2,

где Нгод2 – годовая проходка по буровым установкам, использующим новый тип оборудования, тыс.м.

Для 1 года Тр значение ΔПгод1=0, так как по условию инвестиционного проекта эксплуатация оборудования начинается со 2 года Тр.

8. Прирост чистой прибыли по годам эксплуатации нового оборудования ΔПч(год)t, тыс.руб.

ΔПч(год)t=ΔПгодt*(1-Нп/100),

где Нп – налог на прибыль, %.

9. Величина амортизационных отчислений по новому типу оборудования по годам его эксплуатации (Агодt), тыс.руб.

Агодt=Кбt/Тсл,

где Кбt – балансовая стоимость оборудования, приобретенного согласно инвестиционному проекту в конце t-того (первого) года расчетного периода Тр, тыс.руб.;

Тсл – срок службы нового типа оборудования, год.

Для 1 года Тр величина Агод1=0, так как амортизационный период начинается со 2 года Тр.

10. Дополнительный чистый приток денежных средств от операционной деятельности по годам расчетного периода Тр в результате реализации проекта (ΔПot), тыс.руб.

ΔПot=ΔПч(год)t+Агодt.

5.2. Расчет оценочных показателей экономической эффективности инвестиций

1. Дисконтированная величина дополнительного чистого притока денежных средств от операционной деятельности за расчетный период Тр(Ддис), тыс.руб.

Ддис=t=1ТрΔП0дисt=t=1ТрΔПоt1+rt,

где П0дисt – дисконтированная величина дополнительного чистого притока денежных средств от операционной деятельности по t-тому году расчетного периода Тр, тыс.руб.; r – принятая норма дисконта.

2. Дисконтированная величина инвестиций на разработку и реализацию инвестиционного проекта за расчетный период Тр (Кдис), тыс.руб.

Kдис=t=1ТрKдисt=t=1ТрKt1+rt,

где Кдисt – дисконтированная величина инвестиций на проведение организационно-технического мероприятия по t-тому году расчетного периода Тр, тыс.руб.; Кt – инвестиции на проведение организационно-технического мероприятия по t-тому году расчетного периода Тр, тыс.руб.

3. Чистый дисконтированный доход за расчетный период Тр от реализации инвестиционного проекта (Дч), тыс.руб.

Дч=Ддис - Кдис.

4. Внутренняя норма доходности инвестиций (Евн). Значение Евн определяется из условия, что

t=1TpΔП0t1+Евнt=t=1TpКt1+Евнt.

Установление искомой величины Евн производится итеративным путем и сводится к поиску такого значения Евн, при котором выполняется условие уравнения.

Евн=0,7.

5. Индекс доходности (рентабельности) инвестиций (Ед)

Ед=Ддис/Кдис.

6. Срок окупаемости инвестиций (Ток), год. Величина Ток определяется из условия, что

t=1ToкΔПОдисt=t=1ТокКдисt.

Расчет Ток производится следующим образом:

а) определяется кумулятивное значение дисконтированной величины дополнительного чистого притока денежных средств от операционной деятельности по годам расчетного периода Тр (ΔПОдисt'), тыс.руб.

ΔПОдисt'=ΔПОдисt-1'+ΔПОдисt.

Для первого года расчетного периода Тр значение ΔПОдисt-1'=0;

ΔПОдис1'=0;

б) находятся два смежных значения ΔПОдис', которые отвечают условию, что

ΔПОдисt-1'КдисΔПОдисt'.

в) устанавливается целое число лет срока окупаемости инвестиций Ток.ц, которому соответствует значение ΔПОдисt-1'.

Если ΔПОдисt' соответствует первому году Тр, то Ток.ц=0;

г) рассчитывается Ток по формуле

Ток=Ток.ц+Кдис−ΔПОдисt-1'ΔПОдисt'−ΔПОдисt-1'.

5.3. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта

Показатели экономической эффективности инвестиций

Для проведения оценки экономической эффективности от реализации организационно-технического мероприятия (инвестиционного проекта) результаты расчетов сводятся в табл. 12.

Таблица 12 - Оценочные показатели экономической эффективности проекта

| № п/п | Наименование | Обозначение | Единица измерения | Значение оценочных показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная величина инвестиций за расчетный период Тр | t=1ТрКt | тыс.руб. |  |
| 2 | Чистый дисконтированный доход за расчетный период Тр | Дч | тыс.руб. |  |
| 3 | Внутренняя норма доходности инвестиций | Евн | - |  |
| 4 | Индекс доходности (рентабельности) инвестиций | Ед | - |  |
| 5 | Срок окупаемости инвестиций | Ток | год |  |

Оценка экономической эффективности инвестиций

В данном разделе излагается результат оценки рассматриваемого проекта (см. табл. 12) на основе выполнения следующих условий экономической эффективности инвестиций:

а) Дч0;

б) Евнr;

в) Ед1;

г) ТокТр;

Все условия экономической эффективности инвестиций выполняются.

5.4. Организационно-экономические выводы (рекомендации)

В этом разделе формулируется заключение об экономической целесообразности реализации данного организационно-технического мероприятия (осуществление инвестиций) и даются рекомендации по его использованию на типовых нефтегазовых месторождениях УБР.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Номер варианта задания устанавливается по трем последним цифрам шифра зачетной книжки. Каждой цифре номера варианта соответствуют свои исходные данные, необходимые для проведения расчетов (табл.13,14,15). Кроме этого, имеются общие исходные данные, независимые от варианта задания курсовой работы.

ОБЩИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Срок службы нового типа оборудования Тсл=7 лет.

- Число буровых установок, использующий новый тип оборудования У=5.

- Доля затрат в сметной стоимости 1м проходки, зависящих от времени аt=0,6.

- Налог на прибыль 20 %.

- Принятая норма дисконта r=0,1.

Таблица 13 – Исходные данные по первой цифре варианта задания

| Первая цифра варианта задания | Инвестиции на проведение организационно-технического мероприятия (Kt), тыс.руб. | Затраты на выполнение проектно-изыскательских работ (K пирt), тыс.руб. | Балансовая стоимость нового типа оборудования (Kbt), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7510 | 481 | 7029 |
| 1 | 7550 | 483 | 7067 |
| 2 | 7590 | 485 | 7105 |
| 3 | 7640 | 487 | 7153 |
| 4 | 7690 | 489 | 7201 |
| 5 | 7740 | 491 | 7259 |
| 6 | 7790 | 493 | 7297 |
| 7 | 7840 | 495 | 7345 |
| 8 | 7890 | 497 | 7393 |
| 9 | 7940 | 499 | 7441 |

Таблица 14 – Исходные данные по второй цифре варианта задания

| Вторая цифра варианта задания | Коммерческая скорость бурения до проведения организационно-технического мероприятия (Vk1), м/ст-мес | Коэффициент увеличения коммерческой скорости бурения в результате реализации проекта (kув) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 895 | 1,081 |
| 1 | 890 | 1,082 |
| 2 | 885 | 1,083 |
| 3 | 880 | 1,084 |
| 4 | 875 | 1,086 |
| 5 | 870 | 1,088 |
| 6 | 865 | 1,09 |
| 7 | 860 | 1,092 |
| 8 | 855 | 1,094 |
| 9 | 850 | 1,096 |

Таблица 15 – Исходные данные по третьей цифре варианта задания

| Третья цифра варианта задания | Сметная стоимость 1м проходки до проведения организационно-технического мероприятия (См1), руб. |
| --- | --- |
| 0 | 2365,16 |
| 1 | 2370,25 |
| 2 | 2375,52 |
| 3 | 2380,34 |
| 4 | 2385,61 |
| 5 | 2390,43 |
| 6 | 2395,16 |
| 7 | 2400,52 |
| 8 | 2405,34 |
| 9 | 2410,25 |

6. Оформление и содержание курсовой работы

Курсовая работа выполняется на белой бумаге формата А4 рукописным способом или на компьютере черными или синими чернилами.

Работа должна быть набрана следующим образом.

Поля: верхнее - 2 см,

нижнее - 2 см,

левое - 2 см,

правое - 3 см.

Межстрочный интервал - 1,1.

Шрифт - Times New Roman, 12.

Выравнивание - по ширине, отступ абзаца - 1,27 см.

Номер страницы проставляется в правом верхнем углу. Нумерация начинается с цифры 2, подразумевая, что первой страницей является титульный лист.

В тексте допустимы только стандартные сокращения слов и словосочетаний. Если есть необходимость в употреблении в тексте аббревиатуры, то при первом упоминании в скобках необходимо дать сокращение, далее - без расшифровки. Например: ЖЦТ (жизненный цикл товара).

При написании формулы следует использовать Microsoft Equation 3.0. В правом конце строки с формулой в круглых скобках указывается номер формулы, состоящий из двух цифр, разделенных точкой. Первая цифра - номер раздела, в котором помещена формула, вторая цифра - порядковый номер формулы в этом разделе, Например: Валовая выручка ВВ определяется по формуле:

ВВ = КхЦ	(1.1)

где К - объем выпуска продукции, тыс.шт.;

Ц- цена единицы продукции, д.е.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов/составители: В.В. Косов, В.Н.Лившиц. – Изд. 2-е. – М.:Экономика, 2000.

- Экономическое обоснование инвестиционного проекта на буровом предприятии (УБР): метод.указ./составитель Б.А.Колотилин. – Самара: Самар.гос.техн.ун-т,2000.

- Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: Учеб.для вузов. – 3-е изд., испр. и доп./ В.Ф.Дунаев, В.А. Шпаков и др. – М.: ЦенрЛитНефтеГаз, 2008. – 305 с.